III.b.6. Laporan Manipulasi data

Perbaikan Batas SLS Pengolahan Peta Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023

BPS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Juli-Agustus 2022

- Data Asal

Kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 menghasilkan peta WB-2020 yang memuat informasi perubahan batas SLS/Non SLS.

Gambar 1. Format Data Asal Peta WB-2020 dengan Informasi Perubahan Batas SLS/Non SLS

- Kegiatan Manipulasi Data

Perbaikan batas SLS adalah pemutakhiran batas SLS sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan hasil kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023.

- Persiapan yang terdiri dari menambahkan layer peta serta memuat dan mengaktifkan tool editing yang akan digunakan untuk proses editing.

- Editing/ koreksi batas SLS meliputi cara mengkoreksi batas wilayah dengan menggunakan digitizing tool dan juga perbaikan secara manual kesalahantopologi pada peta poligon batas SLS.

- Pengecekan topologi dan koreksi kesalahan dengan penggunaan tool v clean.

- Pengecekan kesesuaian jumlah poligon dengan jumlah titik SLS dengan menggunakan tool wilkerstat.

- Finalisasi peta SLS.

Gambar 2. Alur Perbaikan Batas SLS

- Hasil Manipulasi Data

Hasil dari kegiatan manipulasi data adalah file peta sls Kabupaten Kuantan Singingi kondisi semester 1 tahun 2022.

Gambar 3. Hasil Perbaikan Batas SLS

- Script/Command yang Digunakan

Instrumen yang disiapkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Perangkat lunak QGIS 3.22 (LTR) yang dilengkapi dengan tool QGIS digitizing toolbar, advance digitizing toolbar, snapping toolbar, topology checker, processing toolbox, model wilkerstat;

- Scan peta WB-2020 bergeoreferensi;

- Peta digital BS dan SLS semester 1 2021, diunduh di GS (https://dataspasial.bps.go.id/gs/) pada menu peta digital.

- Hasil geotagging batas SLS/Non SLS dan landmark, diunduh dari wilkerstat (https://wilkerstat.bps.go.id/).

- Tata cara manipulasi data selengkapnya dapat dilihat di file “manipulasi data 2022/ 02.Editing Batas SLS.pdf”.